###### UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

INSTITUTO DE TECNOLOGIA

FACULDADE DE ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

Disciplina: Projetos de Engenharia I

Projeto - Processamento de Música Usando o Matlab

## I) Objetivos:

1) apresentar ao aluno os ambientes Matlab e Octave e respectiva sintaxe

2) apresentar o conceito de depuração (execução passo a passo, etc.), funções e vetores

3) introdução ao processamento digital de sinais, mais especificamente de sinais de áudio, apresentando conceitos como conversão A/D, D/A e taxa de amostragem

4) trabalhar com manipulações do sinal digitalizado para a criação de efeitos especiais

O projeto é dividido nas seguintes tarefas:

a) Digitalizar sinais usando o Audacity e importá-los no Matlab / Octave

b) Converter arquivos de música em MP3 para o formato PCM linear em WAV (para facilitar futuro processamento) e vice-versa

c) Gerar formas de onda no Matlab, em especial senóides representado notas musicais, e melodias obtidas pela composição das mesmas

d) Processar segmentos de um sinal usando-se métodos de “janelamento” (“windowing”)

e) Analisar sinais no domínio do tempo e no da frequência, a partir de breve introdução à análise de Fourier a partir de comandos como fft, psd e specgram.

f) Implementar efeitos especiais como: delay, phase, flange, chorus, reverb, tremolo e panning.

g) Implementar filtragem digital para obter os efeitos de: passa alta, passa baixa, passa banda, shelving e notch.

## II) Roteiro do trabalho:

Parte I – Obtenha um arquivo de áudio MP3, anote o tamanho do arquivo em bytes. Converta esse arquivo para WAV (formato RIFF da Microsoft) com 16 bits por amostra, PCM linear e taxa de amostragem de 44.100 Hz. Compare a “razão de compressão”, a fração (em %) do tamanho em WAV (não “codificado”) para o tamanho em MP3 (“codificado” ou “comprimido”).

Parte II – A partir da divisão feita em sala de aula e/ou via Moodle, implemente um “efeito especial” usando o Matlab / Octave. Se esse efeito estiver implementado no Audacity, procure criar código que tenha interface semelhante à do respectivo efeito no Audacity e compare seus resultados com o Audacity. Gere um relatório com no mínimo 3 páginas descrevendo como gerou o efeito, desde a “teoria”, codificação, até a análise dos resultados. Crie um zip com esse relatório no formato PDF e mais dois arquivos de áudio, um de “entrada” e outro com o resultado do seu efeito especial. Faça o upload no Moodle no prazo determinado no próprio site (dia 17/out às 18hs). Outra opção é fazer upload de um txt indicando o URL onde o zip pode ser encontrado. Não deixe de repassar seu nome completo e matrícula. Outro quesito importante para sua nota: atualize no Moodle o seu e-mail e fotografia. A fotografia deve ser estilo “passaporte”, ou seja, mostrando apenas o rosto, para a identificação. Não coloquem “poses”, fotos estando distantes, etc.

## III) Exemplos de uso do Octave / Matlab:

- Dicas para digitalizar sinais:

O discente deve escolher uma taxa de amostragem Fs e gravar um sinal com sua voz no formato WAV usando um único canal (mono, não estéreo). Mais especificamente, o formato deve ser PCM linear com 16 bits por amostra e com sinal (“assinado” no português de Portugal). Pode ser usado o software Audacity (salve com o menu File => Export). Para ler o sinal no Matlab / Octave, use:

[x, fs]=wavread('c:\temp\bib.wav');

mudando a string para o nome do seu arquivo. Nesse caso, fs é a freq. de amostragem. Para verificar se está ok, tente:

plot(x)

ou então:

soundsc(x,fs)

Note, na instalação default, o Octave tem o wavread, mas não tem o soundsc a menos que instale o pacote “audio”. Mas após essa instalação, você deve associar um executável externo para ser invocado ao ter o soundsc invocado. Achei isso difícil e indico usar o Audacity para fazer as conversões A/D e D/A.

Caso esteja usando arquivo MP3 ou outro formato codificado, primeiro converta (usando o Audacity ou outro) para PCM linear (não codificado).

- Dicas para segmentar um sinal e calcular a energia a cada segmento.

Escolher um valor de L de aproximadamente 30 milisegundos e fazer algo como o abaixo, incluindo no relatório o gráfico do sinal e da energia. Note que, dado um sinal x, sua potência instantânea é assumida ser x2, sua energia é a soma dos valores de x2, e sua potência média é a média dos valores de x2.

L=2000  %numero de amostras do sinal em cada segmento (janela)

for i=1:20 %loop para 20 janelas

e(i) = sum( x(i*L:i*L+L-1) .^ 2)  %calcular energia naquela janela

end

plot(e) %plotar a energia

- Dicas para fazer "efeito especial" de eco com o sinal digitalizado x:

O efeito eco pode ser obtido somando-se x com uma versão deslocada e eventualmente atenuada do mesmo. Um exemplo de gerar eco é dado abaixo. O aluno deve usar um sinal digitalizado como x e variar atraso e alpha até conseguir um efeito sonoro interessante.

x=1:10

atraso = 3;

x_deslocado=[zeros(1,atraso) x(1:end-atraso)]

alpha = 0.3; %atenuacao do eco

x_com_eco = x + alpha * x_deslocado

1:5   => 1 2 3 4 5

1:3:6 => 1 4

x(1)  => 1o elemento

x(end) => ultimo

x(1:10) => 10 primeiros elementos

x=wavread('dormindo.wav');   =>  notar as aspas simples ao redor do nome

plot(x)

doc wavread

Outras funções:

clc, help, audiorecorder, specgram, fliplr

Para projetar filtros digitais, no Matlab se pode usar a GUI fdatool ou a linha de comando, com o comando fir1 (não usaremos filtros IIR, apenas FIR). No Octave, deve-se usar a linha de comando, pois a fdatool não está disponível.

## Instalação do Octave

Você deve distinguir o software Octave em si (o “executável”) dos seus “pacotes” (packages), os quais são equivalentes aos toolboxes do Matlab. São dois grupos diferentes de pessoas que os gerenciam. Para instalar pacotes e o próprio Octave executável, a maneira mais fácil no Linux é usar um utilitário para instalações como o aptitude, fazendo comandos como:

aptitude search octave

sudo aptitude install octave-signal

Mas caso precise instalar manualmente, o executável pode ser encontrado no site http://www.gnu.org/software/octave/ e os pacotes podem ser encontrados em http://octave.sourceforge.net/. Uma descrição de como lidar com pacotes pode ser achada em http://www.gnu.org/software/octave/doc/interpreter/Installing-and-Removing-Packages.html e também http://wiki.octave.org/wiki.pl?OctaveForGNULinux.

Após instalar o executável, e já do prompt do Octave, verifique quais os pacotes estão instalados usando o comando:

pkg list

e de dentro do Octave é possível gerenciar os pacotes, mas não “baixá-los” (download) o que é uma dificuldade.

Após o comando “pkg list”, você deve encontrar instalado o pacote “signal”, o qual contém a função fir1 (caso contrário a fir1 não será encontrada pelo Octave).

## Referências

- Código do Dan Ellis sobre phase vocoder em Matlab: http://labrosa.ee.columbia.edu/matlab/pvoc/ Outros exemplos podem ser achados em labrosa.ee.columbia.edu/matlab/

- http://www.eca.usp.br/prof/iazzetta/tutor/audio/efeitos/effx.html – site de prof. da USP com algumas explicações sobre áudio digital e efeitos.

- Dicas em inglês sobre efeitos: http://www.gmarts.org/index.php?go=221 , http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Audio_effects e http://en.wikipedia.org/wiki/Guitar_effects

- Para músicos, livro “Guitar Effect Pedals” de Dave Hunter: http://books.google.com/books?id=7DjYrk7Vap4C

- Software Reason da Propeller (custo: U$450 aproximadamente): http://en.wikipedia.org/wiki/Reason_%28software%29 e http://www.propellerheads.se. Como usá-lo para simular amplificador para guitarra: http://www.harmonycentral.com/docs/DOC-1942. Outros softwares: http://free-loops.com/download-reason-5-free.php e GoldWave

- Software Matlab dos franceses no MatlabCentral: http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/11582

- Demo sobre efeitos especiais com pedais de guitarra: http://www.harmonycentral.com/videos/2734

- Audacity: http://wiki.audacityteam.org/wiki/Audacity_Wiki_Home_Page e

- Trabalhos com alguma semelhança a esse: http://courses.engr.illinois.edu/ece420/handouts/audio.pdf e http://www1.cs.columbia.edu/%7Esedwards/classes/2007/4840/reports/GuitarEffects.pdf

Diversos links (alguns já citados):

Otimo tutorial em portugues musica:

http://www.eca.usp.br/prof/iazzetta/tutor/

com direito a efeitos:

http://www.eca.usp.br/prof/iazzetta/tutor/audio/efeitos/effx.html

Exemplo de musica a partir de tons (tem que melhorar o código em Matlab)

http://users.rowan.edu/~shreek/networks1/music.html

Exemplo mais sofisticado de musica (talvez complicado demais):

http://www.lifeorange.com/MATLAB/MATLAB_music.htm

Musical Analysis and Synthesis in Matlab by Mark R. Petersen

http://amath.colorado.edu/pub/matlab/music/

Matlab Audio Processing Examples by Dan Ellis

http://labrosa.ee.columbia.edu/matlab/

Exemplo de som gerado com Matlab

http://www.youtube.com/watch?v=rxd0KeIXDWM

Situação parecida com a nossa:

Music in MATLAB: - A Series of Programming Challenges - ENGR 121 Introduction to Computer Tools - Fall 2007

http://www.engr.ipfw.edu/~moor/music/

Softwares

http://www.cc.jyu.fi/~lartillo/mirtoolbox

Toolbox:

http://www.mathworks.com/matlabcentral/linkexchange/links/2290-matlabyamaha-toolbox-for-music

Papers:

http://dafx.labri.fr/main/papers/p237.pdf

Referencias:

LFO - http://en.wikipedia.org/wiki/Low-frequency_oscillation

Outros:

http://elsoc.wikia.com/wiki/Music_in_Matlab

http://porg.es/blog/music-synthesizer-project-in-matlab